ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к схеме водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского сельского поселения

Гулькевичского района на период до 2030 года.

Актуализация схемы

водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района на 2019 год

Расчет стоимости прокладки водопроводной и канализационной сети

Расчет стоимости прокладки водопроводной и канализационной сети выполнен на основании стоимости труб, арматуры (задвижек) у поставщиков оборудования (сведения представлены в таблице 7.1), сметной стоимости прокладки трубопроводов и объемов работ согласно плану строительства по участкам. Для расчета стоимости прокладки трубопроводов сметная стоимость была пересчитана в расценки по отдельным видам работ (таблицы 7.2, 7.3). На основании определенных расценок и объемов работ по созданию сетей определена стоимость по прокладке участков водопровода и канализации (таблицы 7.4 и 7.5).

Таблица 7.1 Цены на полиэтиленовые трубы и задвижки согласно прайсам поставщиков

| № | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. в ценах 2013 г., руб. (без НДС) | Цена за ед. в ценах 2013 г., руб. (без НДС) | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Трубы полиэтиленовые |  |  |  |  |
| 1 | Труба D90 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 65,02 | 76,72 | Согласно прайсам поставщика |
| 2 | Труба D110 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 97,27 | 114,78 | Согласно прайсам поставщика |
| 3 | Труба D125 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 129,89 | 153,27 | По расчету методом экстраполяции |
| 4 | Труба D160 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 206,01 | 243,09 | Согласно прайсам поставщиков |
| 5 | Труба D200 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 329,75 | 389,11 | По расчету методом экстраполяции |
| 6 | Труба D225 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 407,10 | 480,38 | Согласно прайсам поставщиков |
| 7 | Труба D315 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 792,33 | 934,96 | Согласно прайсам поставщиков |
| 8 | Труба D355 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 1005,45 | 1186,43 | Согласно прайсам поставщиков |
| 9 | Труба D400 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 1278,67 | 1508,83 | Согласно прайсам поставщиков |
| 10 | Труба D500 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 1994,85 | 2353,92 | Согласно прайсам поставщиков |
| 11 | Труба D560 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 2531,82 | 2987,54 | По расчету методом экстраполяции |
| 12 | Труба D630 SDR21 ПЭ80 (13 м) | метр | 3158,28 | 3726,77 | Согласно прайсам поставщиков |
| II | Задвижки для трубопроводов |  |  |  |  |
| 1. | Задвижка 30с41нж (ЗКЛ-2-16) Ду100РУ16 МЗТА кл. «А» | Шт. | 3742,64 | 4416,32 | Согласно прайсам поставщика |
| 2. | Задвижка 30с41нж (ЗКЛ-2-16) Ду150РУ16 МЗТА кл. «А» | Шт. | 8501,56 | 10031,84 | Согласно прайсам поставщика |
| 3 | Задвижка 30с41нж (ЗКЛ-2-16) Ду200РУ16 МЗТА кл. «А» | Шт. | 11046,85 | 13035,29 | Согласно прайсам поставщика |
| 4 | Задвижка 30с41нж (ЗКЛ-2-16) Ду300РУ16 МЗТА кл. «А» | Шт. | 43301,96 | 51096,32 | Согласно прайсам поставщика |
| 5 | Задвижка VOC4241 Ду350 PN16 TECOFI | Шт. | 31850,00 | 37583,00 | Согласно прайсам поставщика |
| 6 | Задвижка 30с41нж (ЗКЛ-2-16) Ду400РУ16 МЗТА кл. «А» | Шт. | 80826,41 | 95375,28 | Согласно прайсам поставщика |
| 7 | Задвижка 30с541нж Ду500РУ16 | Шт. | 129671,07 | 153011,86 | Согласно прайсам поставщика |
| 8 | Задвижка 30с541нж Ду600РУ16 кл. «А,В» | Шт. | 180919,56 | 213485,08 | Согласно прайсам поставщика |

Таблица 7.2 Пересчет сметной стоимости по прокладке водопроводной сети в расценки по отдельным видам работ

| № | Вид работ | Объем работ |  | Прямые затраты в ценах 2011 г., руб. | Накладные расходы, руб. | Сметная прибыль, руб. | Временные здания и сооружения (2,9 %), руб. | Производство работ в зимнее время (3,3%), руб. | Непредвиденные затраты (2%), руб. | Итого стоимость в ценах 2011 г. (Пост.№4/1 от 14.02.2011 г. ЕТО Ростов. обл. СМР=4,45) руб. (без НДС) | Цена за ед. в ценах 2011 г. руб./ед. (без НДС) | Цена за ед. в ценах 2011 г., руб./ед. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | СМР по прокладке водоводов | м | 118,80 | 18496,3 | 3343,30 | 1967,0 | 690,39 | 808,4 | 835,07 | 116325,2 | 976,16 | 1155,4 |
| 2 | Устройство водопроводных камер | Шт. | 22,0 | 993,2 | 179,52 | 105,62 | 37,07 | 43,4 | 44,84 | 6246,35 | 283,92 | 335,03 |
| 3 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 560мм | м | 56,80 | 1222,9 | 221,05 | 45,6 | 53,4 | 55,2 | 7691,1 | 135,4 | 130,05 | 159,78 |
| 4 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 400мм | м | 14,40 | 198,04 | 35,79 | 21,06 | 7,39 | 8,65 | 8,94 | 1245,5 | 86,49 | 102,06 |
| 5 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 350мм | м | 22,20 | 263,4 | 47,61 | 28,01 | 9,83 | 11,51 | 11,89 | 1656,7 | 74,62 | 88,05 |
| 6 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 300мм | м | 9,80 | 99,7 | 18,02 | 10,6 | 3,72 | 4,35 | 4,5 | 627,08 | 63,98 | 75,5 |
| 7 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 200мм | м | 3,80 | 31,52 | 5,69 | 3,32 | 1,17 | 1,37 | 1,42 | 198,2 | 52,17 | 61,56 |
| 8 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 125мм | м | 11,80 | 68,5 | 12,38 | 7,28 | 2,55 | 2,99 | 3,09 | 430,8 | 36,5 | 43,08 |
| 9 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных D,мм550 | Шт. | 39,00 | 34,23 | 6,188 | 3,64 | 1,27 | 1,49 | 1,54 | 215,3 | 5,52 | 6,51 |
| 10 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных D,мм400 | Шт. | 6,0 | 2,27 | 410,5 | 241,5 | 84,77 | 99,27 | 102,54 | 14,283 | 2,380 | 2,809 |
| 11 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных D,мм350 | Шт. | 15,0 | 4,31 | 780,04 | 458,9 | 161,08 | 194,84 | 27,14 | 1,809 | 2,135 | 188,61 |
| 12 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных D,мм300 | Шт. | 6,0 | 1,475 | 266,7 | 156,9 | 55,08 | 64,4 | 66,6 | 9,28 | 1,54 | 1,82 |
| 13 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных D,мм200 | Шт. | 5,0 | 607,7 | 109,85 | 64,63 | 22,68 | 26,56 | 27,44 | 3822,2 | 764,4 | 902,04 |
| 14 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных D,мм150 | Шт. | 6,0 | 431,8 | 78,05 | 45,92 | 16,12 | 18,87 | 19,50 | 2715,6 | 452,6 | 534,07 |
| 15 | Приварка фланцев к трубопроводам d мм 550 | Шт. | 78,0 | 120,47 | 21,776 | 12,812 | 4,496 | 5,26 | 5,43 | 757,69 | 9,714 | 11,46 |
| 16 | Приварка фланцев к трубопроводам d мм 400 | Шт. | 12,0 | 8,106 | 1,465 | 862,09 | 302,5 | 354,3 | 365,9 | 50,98 | 4,24 |  |
| 17 | Приварка фланцев к трубопроводам d мм 200 | шт. | 10,0 | 3,385 | 611,96 | 360,04 | 126,37 | 147,97 | 152,85 | 2129,2 | 2129,1 | 2512,4 |
| 18 | Приварка фланцев к трубопроводам d мм 400 | Шт. | 12,0 | 2668,15 | 482,28 | 283,75 | 99,59 | 116,61 | 120,46 | 16780,27 | 1398,36 | 1650,0 |
| 19 | Итого по водоснабжению | - | - | 25255,45 | 6632,169 | 4678,672 | 1679,386 | 1965,44 | 9490,25 | 153361,842 | - | - |

Таблица 7.3 Пересчет сметной стоимости по прокладке канализационной сети в расценки по отдельным видам работ

| № | Вид работ | Объем работ |  | Прямые затраты в ценах 2011 г., руб. | Накладные расходы, руб. | Сметная прибыль, руб. | Временные здания и сооружения (2,9 %), руб. | Производство работ в зимнее время (3,3%), руб. | Непредвиденные затраты (2%), руб. | Итого стоимость в ценах 2011 г. (Пост.№4/1 от 14.02.2011 г. ЕТО Ростов. обл. СМР=4,45) руб. (без НДС) | Цена за ед. в ценах 2011 г. руб./ед. (без НДС) | Цена за ед. в ценах 2011 г., руб./ед. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | СМР по прокладке напорного коллектора | м | 103,20 | 13886,6 | 2510,07 | 1476,7 | 518,3 | 606,2 | 626,95 | 88511,8 | 857,6 | 1012,0 |
| 2 | Устройство смотровых колодцев | Шт. | 29,0 | 945,7 | 170,94 | 100,57 | 35,29 | 41,3 | 42,69 | 6027,8 | 207,8 | 245,2 |
| 3 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 560мм | м | 9,0 | 193,7 | 32,02 | 20,6 | 7,23 | 8,46 | 8,74 | 1235,09 | 137,23 | 161,9 |
| 4 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 500мм | м | 19,40 | 344,9 | 62,35 | 36,68 | 12,87 | 15,047 | 15,57 | 2198,8 | 113,34 | 133,74 |
| 5 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 400мм | м | 8,00 | 110,02 | 19,88 | 11,7 | 4,106 | 4808,7 | 4,96 | 701,28 | 87,66 | 103,4 |
| 6 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 350мм | м | 16,60 | 196,9 | 35,6 | 20,9 | 7,35 | 8,60 | 8,89 | 1255,5 | 76,63 | 89,24 |
| 7 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 300мм | м | 18,80 | 187,2 | 33,83 | 19,9 | 6,98 | 8,182 | 8,45 | 1193,2 | 64,85 | 76,25 |
| 8 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 200мм | м | 3,80 | 31,52 | 5,69 | 3,35 | 1,17 | 1,37 | 1,42 | 200,9 | 52,87 | 62,39 |
| 9 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 125мм | м | 8,80 | 51,08 | 9,23 | 5,43 | 1,9 | 2,23 | 2,3 | 325,6 | 37,0 | 43,6 |
| 10 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 110мм | м | 11,0 | 53,57 | 9,68 | 5,69 | 1,99 | 2,34 | 2,41 | 341,48 | 31,04 | 36,6 |
| 11 | Укладка трубопроводов из ПЭ d 90мм | м | 8,20 | 39,9 | 7,21 | 4,24 | 1,49 | 1,74 | 1,8 | 254,5 | 31,04 | 36,6 |
| 12 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных d мм 550 | Шт. | 3,00 | 2,63 | 475,98 | 280,04 | 98,29 | 115,09 | 118,89 | 16,78 | 5,59 | 6,60 |
| 13 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных d мм 500 | Шт. | 11,0 | 6,17 | 1,11 | 656,3 | 230,3 | 269,7 | 278,6 | 39338,7 | 3576,2 | 4219,9 |
| 14 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных d мм 400 | Шт. | 3,00 | 1,13 | 205,2 | 120,77 | 42,39 | 49,6 | 51,27 | 7238,2 | 2412,7 | 2847,0 |
| 15 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных d мм 350 | Шт. | 9,00 | 2589,1 | 467,9 | 275,3 | 96,64 | 113,16 | 116,89 | 16502,6 | 1833,6 | 2163,6 |
| 16 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных d мм 300 | Шт. | 11,0 | 2704,7 | 488,89 | 287,63 | 100,96 | 118,21 | 122,11 | 17239,49 | 1567,2 | 1849,3 |
| 17 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных d мм 200 | Шт. | 3,0 | 364,65 | 65,91 | 38,78 | 13,61 | 15,94 | 16,46 | 2324,24 | 774,75 | 914,20 |
| 18 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных d мм 150 | Шт. | 6,0 | 431,80 | 78,05 | 45,92 | 16,12 | 18,87 | 2752,2 | 458,71 | 541,28 | 19,50 |
| 19 | Установка задвижек (клапанов) обратных чугунных d мм 100 | Шт. | 11,0 | 519,35 | 93,88 | 55,23 | 19,39 | 22,70 | 23,45 | 3310,28 | 300,93 | 355,10 |
| 20 | Приварка фланцев к трубопроводам, d мм 550 | Шт. | 6,0 | 9267,5 | 1675,5 | 1675,16 | 985,57 | 345,92 | 405,05 | 418,41 | 59070,4 | 9845,0 |
| 21 | Приварка фланцев к трубопроводам, d мм 500 | Шт. | 22,0 | 28323,7 | 5119,6 | 3012,1 | 1057,2 | 1237,2 | 1278,7 | 180532,4 | 8206,02 | 9683,1 |
| 22 | Приварка фланцев к трубопроводам, d мм 400 | Шт. | 6,0 | 4053,65 | 732,72 | 431,09 | 151,31 | 177,17 | 183,02 | 25837,5 | 4306,26 | 5081,3 |
| 23 | Приварка фланцев к трубопроводам, d мм 350 | Шт. | 18,0 | 10993,6 | 1987,20 | 1169,16 | 410,36 | 480,50 | 496,36 | 70074,02 | 3893,00 | 4593,7 |
| 24 | Приварка фланцев к трубопроводам, d мм 300 | Шт. | 22,0 | 10302,0 | 1862,1 | 1095,58 | 384,53 | 450,26 | 465,12 | 65663,91 | 2984,7 | 3521,9 |
| 25 | Приварка фланцев к трубопроводам, d мм 200 | Шт. | 6,0 | 2031,5 | 367,20 | 216,04 | 75,83 | 91,72 | 88,79 | 12948,58 | 2158,40 | 2546,5 |
| 26 | Приварка фланцев к трубопроводам, d мм 150 | Шт. | 12,0 | 2668,15 | 482,28 | 283,75 | 99,59 | 116,61 | 120,46 | 17006,12 | 1417,21 | 1672,3 |
| 27 | Приварка фланцев к трубопроводам, d мм 100 | Шт. | 22,0 | 2619,7 | 473,52 | 278,59 | 97,78 | 114,50 | 118,28 | 16697,71 | 758,99 | 895,6 |
| 28 | Итого по водоотведению | - | - | 94014,02 | 17473,54 | 11627,20 | 4478,546 | 9241,319 | 7360,07 | 577850,5 | - | - |

Таблица 7.4. Расчет стоимости работ по прокладке водопроводной сети

| № | Участок |  |  |  |  | Расчет стоимости строительства сети (в ценах 2013 года), тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | S (км) | камера, шт. | Задвижка, шт. | Трубы | Задвижки | СМР прокладка труб | Укладка труб | Монтаж задвижек | Устройство ВК | Итого | Проект/ экспертиза | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | В1 | ВК4 | 19,0 | 4 | 16 | 48104 | 2894,7 | 18604,21 | 2572,74 | 399,18 | 1135,70 | 73711 | 4054,11 | 77765 |
| 2 | ВК4 | ВК6 | 11,0 | 2 | 5 | 27850 | 904,60 | 10770,86 | 1489,86 | 124,74 | 567,85 | 41707 | 2293,92 | 44001 |
| 3 | ВОС1 | ВК15,17 | 10,8 | 4 | 16 | 27343 | 2894,71 | 10575,02 | 1462,40 | 399,18 | 1135,70 | 43810 | 2409,59 | 46220 |
| 4 | ВК15 | ВК6 | 16 | 1 | 2 | 40509 | 361,84 | 15666,70 | 2166,52 | 49,90 | 283,93 | 59038 | 3247,09 | 62285 |
| 5 | ВК2 | ВК12 | 6,80 | 1 | 3 | 8694,9 | 242,48 | 6658,35 | 588,16 | 32,63 | 283,93 | 16500 | 907,53 | 17408 |
| 6 | ВК2 | ВК10 | 3,80 | 2 | 5 | 1253,0 | 55,23 | 3720,84 | 198,26 | 25,11 | 567,85 | 5820 | 320,12 | 6140,4 |
| 7 | ВК10 | ВК11 | 3,60 | 1 | 3 | 467,60 | 25,50 | 3525,01 | 131,44 | 9,75 | 283,93 | 4443 | 244,38 | 4687,6 |
| 8 | ВК6 | ВК8 | 7,80 | 2 | 7 | 7842,5 | 222,95 | 7637,52 | 582,09 | 66,44 | 567,85 | 16919 | 930,56 | 17849 |
| 9 | ВК17 | ВК18 | 7,60 | 1 | 3 | 9717,8 | 242,48 | 7441,68 | 657,35 | 32,63 | 283,93 | 18375 | 1010,68 | 19386 |
| 10 | ВК18 | ВК19 | 8,20 | 1 | 3 | 1065,1 | 25,50 | 8029,18 | 299,39 | 9,75 | 283,93 | 9712 | 534,21 | 10247 |
| 11 | ВК8 | ВК21 | 11,6 | 2 | 5 | 11663 | 159,25 | 11358,36 | 865,67 | 47,46 | 567,85 | 24661 | 1356,40 | 26018 |
| 12 | ВК21 | ВОС-2 | 2,80 | 1 | 3 | 2815,2 | 95,55 | 2741,67 | 208,95 | 28,48 | 283,93 | 6173 | 339,56 | 6513,4 |
| 13 | ВК7 | ВК6 | 19,6 | 1 | 6 | 15529 | 259,81 | 19191,71 | 1254,17 | 44,62 | 283,93 | 36563 | 2011,01 | 38574 |
| Итого по всем участкам |  |  | 128 | 23 | 77 | 202586 | 8384,63 | 125921,10 | 12476,64 | 1269,87 | 6530,28 | 35743 | 19659,15 | 377098 |

Таблица 7.5 Расчет стоимости работ по прокладке канализационной сети

| № | Участок |  |  |  |  | Расчет стоимости строительства сети (в ценах 2013 года), тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | S (км) | камера, шт. | Задвижка, шт. | Трубы | Задвижки | СМР прокладка труб | Укладка труб | Монтаж задвижек | Устройство ВК | Итого | Проект/ экспертиза | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | КОС | КНС | 9,00 | 1 | 3 | 22786 | 542,76 | 7719,06 | 1235,10 | 75,85 | 207,86 | 32567 | 1791,19 | 34358 |
| 2 | КНС | КНС | 1,6 | 2 | 4 | 3191 | 518,68 | 1372,28 | 181,35 | 79,95 | 415,71 | 5759 | 316,79 | 6076 |
| 3 | КНС | КНС | 17,8 | 3 | 7 | 35508 | 907,70 | 15266,58 | 2017,46 | 139,92 | 623,57 | 54463 | 2995,50 | 57459 |
| 4 | КНС | КНС | 12,8 | 4 | 6 | 12869 | 191,10 | 10978,22 | 968,10 | 57,72 | 831,42 | 25896 | 1424,30 | 27320 |
| 5 | КНС | КНС | 5,20 | 2 | 3 | 675,43 | 25,50 | 4459,90 | 192,42 | 9,88 | 415,71 | 5778 | 317,84 | 6096 |
| 6 | КНС | КНС | 3,80 | 2 | 3 | 1253 | 33,14 | 3259,16 | 200,94 | 15,27 | 415,71 | 5177 | 284,75 | 5462 |
| 7 | КНС | КНС | 3,60 | 2 | 3 | 467,60 | 25,50 | 3087,62 | 133,21 | 9,88 | 415,71 | 4139 | 227,67 | 4367,2 |
| 8 | КНС | КНС | 8,00 | 2 | 3 | 10229 | 242,48 | 6861,39 | 701,28 | 33,08 | 415,71 | 18483 | 1016,58 | 19499 |
| 9 | КНС | КНС | 7,60 | 2 | 3 | 7641,4 | 95,55 | 6518,32 | 574,81 | 28,86 | 415,71 | 15274 | 840,11 | 16114 |
| 10 | КНС | КНС | 8,20 | 2 | 4 | 533,16 | 14,97 | 7032,92 | 254,56 | 7,28 | 415,71 | 8258 | 454,22 | 8712,8 |
| 11 | КНС | КНС | 2,0 | 2 | 4 | 1584,6 | 173,21 | 1715,35 | 129,70 | 30,15 | 415,71 | 4048 | 222,68 | 4271 |
| 12 | КНС | КНС | 11,0 | 3 | 7 | 1069,9 | 26,20 | 9434,41 | 341,48 | 23,05 | 623,57 | 11518 | 633,53 | 12152 |
| 13 | КНС | КНС | 16,4 | 3 | 7 | 12994 | 303,11 | 14065,84 | 1063,56 | 52,76 | 623,57 | 29103 | 1600,67 | 30703 |
| Итого по всем участкам |  |  | 107 | 30 | 57 | 110805 | 3099,91 | 91771,03 | 7993,97 | 563,64 | 6235,66 | 22046 | 12125,81 | 232595 |

Глава Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района                                                                                                               С.Н.Чистоусов